Техническое задание

на разработку модуля контроллеров пульта управления РСУ

(рабочее название « » )

- Цели и сроки выполнения работ

  - Целью разработки является создание электронных модулей контроллеров пульта управления (ПУ) распределенной силовой установки (РСУ) в проекте «Интеграл-РС».

  - Сроки выполнения работ:

- НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Модуль контроллера ПУ располагается в стойке оператора в непосредственной близости (до 1 м) от сопрягаемых с ним агрегатов: контроллера визуализации (КВ), пульта управления (ПУ), монитора, планшетным устройством в кабине пилота (рис. 1).

Рисунок 1.

КВ

(миниПК, питание, CAN)

Монитор

КПУ

(микроконтроллер, обвязка, CAN, питание)

ПУ

(РУД, кнопки, энкодеры, лампочки, тумблеры)

Блок управления РСУ

Работа МФТИ называется «Разработка и изготовление блока управления РСУ». В соответствии с этой логикой всё то, что поставляет МФТИ называется Блок управления. Стойка оператора – это алюминиевая рама, которую делает СибНИА. В состав Блока управления входят миниПК с монитором и Пульт оператора. Пульт оператора включает в себя кнопки, тумблеры, РУД и микроконтроллер с обвязкой. Вполне можно кнопки, тумблеры, РУД назвать Пультом управления, а МК с обвязкой – КПУ. МиниМК можно назвать КВ. Ниже структурная схема

- Контроллер визуализации (КВ) и  модуль контроллера ПУ (КПУ) должны быть разнесены разнесен в пределах стойки оператора.

- КВ и КПУ связаны между собой изолированным последовательным интерфейсом, по которому КПУ передает информацию в КВ для отображения. КВ и КПУ имеют две физически независимые линии CAN и могут независимо друг от друга получать всю необходимую информацию о работе РСУ и дублировать друг друга. Возможны два варианта развертывния блока управления:

- КПУ является ведущим, передает всю информацию в КВ по последовательному интерфейсу, при этом КВ к шинам CAN не подключается;

- КВ является ведущим, подключается к шинам CAN и  получает всю информацию о состоянии органов управления ПУ от КПУ по последовательному интерфейсу.

- КПУ передает управляющую информацию по шине CAN. КВ принимает информацию для визуализации по шине CAN. КВ имеет возможность передавать управляющую информацию по шине CAN.

- Вариант в) из п.2.3 является основным в рамках данной работы.

- Модуль контроллера ПУ (КПУ) предназначен для:

- сканирования состояния органов управления РСУ,

- выработки и передачи по информационным шинам управляющих воздействий на агрегаты РСУ,

- ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТНОЙ ЧАСТИ КПУ

  - КПУ  должен содержать следующий набор входных и выходных сигналов.

- Дискретные изолированные входы для ввода состояний тумблеров и кнопок  ПУ, кроме тумблера включения питания РСУ.

- Дискретные изолированные выходы для управления индикаторными лампами в ПУ.

- 5 входов для инкрементальных энкодеров; предусмотреть возможность масштабирования  ввода таких сигналов до 18 энкодеров без переделки (редизайна) КПУ.

- 1 вход для ввода положения РУД ( на усмотрение разработчика в зависимости от выбранной модели РУД ).

- До 8 изолированных входов аналоговых напряжений в диапазоне 0…30 В (пример схемы в приложении).

  - КПУ  должен содержать следующий набор интерфейсов.

    - Две  гальванически изолированные линии CAN (CAN1 и CAN2 ), схема в приложении.

    - Изолированный последовательный интерфейс на усмотрение разработчика для связи с планшетным устройством пилота.

  - Питание КПУ – от внешнего источника стабилизированного питания напряжением 12±1 В и током до 3 А. Питание микроконтроллера и его периферии – изолированное, рекомендуется использовать DCDC модульные источники типа TMR1211.

  - Микроконтроллер – семейства STM32F4xx (рекомендуется STM32F405RGT6 )

  - Используемые разъемы – типа MicroFit (MOLEX) для подключения сигнальных проводов с ПУ. Для ввода питания 12 В – PicoBlade 0532610271.

  - Не использовать винтовые клеммные колодки или любые винтовые контактные соединения.

  - Для конфигурации, например задания сетевых адресов CAN, использовать малогабаритные DIP – переключатели типа SWD-4 или аналогичные. Разрядность сетевого адреса – 6 бит.

  - Разъем программирования микроконтроллера в соотв с приложением.

  - Для сокращения номенклатуры компонентов необходимо применять те, что указаны  во фрагментах схем.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ КПУ

  - Корректная работа с сигналами DMX 512.

  - Работа с шиной CAN.

- Ведется по двум линиям в соответствии с документом «Протокол информационного взаимодействия по шине CAN между устройствами и агрегатами гибридных силовых установок».

- Реализовать поддержку отказоустойчивой резервированной шины с переносом трафика, как описано ниже. Для повышения надежности обмена данными по шинам CAN предусмотрено гибкое резервирование шин, суть которого заключается в следующем. КПУ содержит два физически независимых и гальванически изолированных интерфейса CAN (CAN1 и CAN2), которые поддерживаются периферией микроконтроллера, также содержащего два аппаратных канала CAN. Оба канала CAN могут обрабатываться независимо, то есть ядро микроконтроллера может произвольно работать с потоком данных в любом из каналов.

В нормальном режиме одна из шин, CAN2 используется для передачи команд управления двигателями. Шина CAN1 отводится для СЭС. Когда обе шины исправны, модуль управления работает с потоком данных из обеих шин. Поток данных из шины CAN2 также доступен, таким образом, при физической независимости шин CAN1 и CAN2 имеется возможность логически объединять и перераспределять трафик из этих шин. В этом заключается суть решения по резервированию обмена данными с ЭД. В случае отказа шины CAN2 (обрыв, замыкание линии и др.) микроконтроллер КПУ определяет это состояние или получает сигнал аварии от других устройств и задействует шину CAN1, которая должна быть исправна в силу физической независимости обеих шин друг от друга. КПУ посылает в шину CAN1 сообщение об аварии в шине CAN2. По получении этого сообщения, шина CAN1 переходит в режим обеспечения работы ЭД, как одного из самых высокоприоритетных элементов системы, трафик по шине CAN1 сокращается, остаются только сообщения первой категории (см.  «Протокол информационного взаимодействия по шине CAN между устройствами и агрегатами гибридных силовых установок») для того, чтобы поместить часть трафика, перенесенного из отказавшей CAN2. Таким образом, управление ЭД не теряется. Механизм резервирования работает аналогично в обратном направлении при отказе шины CAN1. Недостатком такой схемы резервирования является необходимость подключения обеих шин к каждому устройству, охваченному описанным механизмом резервирования, и как следствие, увеличение количества узлов на шине и нагрузки. При количестве узлов, большем 32, понадобится снижение скорости обмена до 100 кбод или еще меньше. При количестве узлов до 15 скорость может поддерживаться как минимум на уровне 500 кбод.

  - Работа с Ethernet – на усмотрение разработчика при соблюдении требований п. 6. Возможно задействование неиспользуемых линий для питания планшетного устройства пилота.

  - Работа с последовательным интерфейсом связи с КВ - на усмотрение разработчика при соблюдении требований п. 6.

  - Проект на микроконтроллере желательно вести в среде STM Cube IDE.

- Конструктивные требования

- КПУ исполняется в виде модуля на печатной плате и предназначен для монтажа в корпус со степенью защиты не ниже IP44.

- Размеры КПУ минимально возможные на усмотрение разработчика. Крепежные отверстия расположить произвольно, диаметр крепежных отверстий – 3,2  мм.

- Минимальное расстояние от края крепежных отверстий до проводников - 5 мм.

- Переходные отверстия (via) желательно размером 0.3/0.7 мм или 0,4/0,8 мм, т.е. с пояском (annular ring) не менее 0,2 мм.

- На плате выполнить маркировку децимального номера изделия в слое шелкографии. Текст маркировки «ЦАИР.4001.02.01.01.01», высота текста – 4 мм, шрифт прямой Arial или Bahnshrift (если поддерживается средой разработки).

- На плате КПУ обязательно выполнить читаемую и понятную маркировку позиционных обозначений внешних соединительных разъемов, а у разъемов CAN1 и CAN2 нанести одноименную  маркировку. Маркировка позиционных обозначений компонентов – по возможности, с учетом плотности монтажа.

Рисунок 2.

- Требования к содержанию документации и оформлению результатов работ

  - По завершении разработки предоставляется следующая КД.

    - Схема принципиальная (Э3)

    - Файл печатной платы в среде разработки Altium Designer (желательно ) или KiCAD.

    - Файл спецификации (Э3) по ГОСТ или в произвольной форме в формате MS Excel, содержащий необходимые данные для заказа комплектующих. Прежде всего должен быть указан точный партномер, а для пассивных компонентов описание параметров (емкость, тип диэлектрика, напряжение. корпус и т.д. ) для подбора аналога. Все применяемые компоненты должны быть доступны в наличии у поставщиков или с минимальным сроком.

    - Gerber файл, пригодный для заказа платы.

    - Сборочный чертеж (СБ).

    - Схема подключения (Э5).

В случае возникновения обоснованных претензий или вопросов у контрактных производителей при размещении заказа на производство, разработчик обязан помочь решить возникшие вопросы.

  - Работа управляющей программы микроконтроллера должна быть описана по образцу, предоставляемому отдельно.

  - Исходный код управляющей программы должен быть снабжен комментариями.

- МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Испытания проводятся на базе

- ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Приложение 1.

Схема изолированного CAN

Фрагмент схемы питания

Фрагмент схемы изолированного АЦП